关于招标文件第六章技术参数及要求中“第27、28项施工辅助材料和系统集成”的技术参数澄清说明如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 施工辅助材料 | - 铝合金吊顶：101平米，滚涂烤漆扣板,尺寸：600mm*600mm，厚度：≥6mm，包含人工及辅料； - LED方灯：15个，尺寸：600mm*600mm，色温：符合5700K-6500K范围，功率：符合30W-50W范围，包含人工及辅料； - 墙面吸音板：58.6平米，浅色系吸音板，厚度：≥12mm，包含人工及辅料； - 窗帘1：长度15.3米，铝合金加厚轨道，高精密遮光窗帘；窗帘高度≥2.5米，包含人工及辅料 - 窗帘2：长度12.7米，铝合金加厚轨道，高精密遮光窗帘；窗帘高度≥1米，包含人工及辅料 - 静电地板：101平米，防静电活动地板，尺寸规格600mm*600mm,高度≥100mm，包含人工及辅料； - 定制讲台：1个，欧松板框架外贴静电地板，尺寸≥3000mm*1500mm； - 暖气片装饰：6个，白色透气生态板，尺寸≥1200mm*600mm*200mm； - 六类非屏蔽网线：3箱，符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准；线缆中心采用十字骨架； - 六类非屏蔽配线架：2台，符合TIA/EIA568-C.2标准；模块化端口，支持单个端口拆装或更换； - 六类非屏蔽跳线：90条，符合TIA/EIA568-C.2标准；线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； - 网络面板：45个，符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准；采用高性能PC材料，燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求； - 教学扩音系统辅材（含吊架及音箱线）：1批，含4个音响金属吊架；含音箱至中控的线材，长度不低于30m，线材要求为无氧铜音响线； - 强电改造（含线材、插座及辅料）：1项，含铜芯电缆长度≥200米；45个学生座位电源插座（每个座位至少6孔插座）及1个教师座位的电源插座（至少40孔插座）及辅料； | 批 | 1 |
| 28 | 系统集成费 | - 安装调试、培训、网络布线：1项，包含本项目所有设备的安装、调试，培训及网络布线等； - 垃圾清运：1项，将装修所产生的垃圾运至校外； - 现场成品保护：1项，现场采用保护膜保护，用于现场门窗、现场成品及地砖（石材）装饰地面进行成品保护； - 装修材料搬运、开荒保洁：1项； - 墙面装饰：1项，含不少于4个实验室墙面宣传装饰牌（PVC/亚克力材质、每个尺寸不低于1000mm*1500mm）定制、安装及辅料； - 制图：1项，含现场施工图及竣工图制作； | 项 | 1 |